Amostragem (quenching) de tecido vegetal

- Remova rapidamente uma folha da planta a ser analisada e mergulhe no nitrogênio líquido usando uma pinça

- Depois de congelada transferir para um pistilo de porcelana e triturar o tecido usando um mortal (manter sempre sob nitrogênio líquido)

- Transferir o tecido pulverizado para o tubo de extração e estocar no freezer (<-20C) até a extração

Amostragem (quenching) de cultura de células microbianas (unicelulares)

- Preparar 100 mL de solução de quenching (glicerina em salina 60%v/v)

- Transferir 20 mL de solução de quenching para 5 tubos de amostragem

- Transferir os tubos contendo a solução de quenching para o freezer (-20C)

- Preparar um banho de gelo com sal de cozinha. Adicione sal ao gelo até que a temperature da mistura atinja ~-20C

- Transferir os tubos do freezer para o banho de gelo a -20C e transfira rapidamente 5mL de cultura de leveduras para cada tubo usando uma pipeta automatica

- Homogenizar os tubos e deixe-os aclimatizar por 5min no banho de gelo (-20C)

- Centrifugar os tubos usando centrífuga refrigerada (-20C) por 20 min a 8000 rpm

- Descartar o sobrenadante e adicionar  2mL de soluçao fria de lavagem (glicerina em salina 50%v/v a -20C)

- Resuspender as células usando um vortex (gentilmente)

- Centrifugar os tubos usando centrífuga refrigerada (-20C) por 20 min a 8000 rpm

- Descartar o sobrenadante e reservar o pellet para extração de metabolitos intracelulares (freezer)

Amostragem (quenching) de cultura de fungos filamentosos

- Preparar a solução de quenching (metanol em água 50%v/v) e resfriar a -30C

- Filtrar rapidamente cada frasco de cultura de fungo filamentoso usando membrana de filtro (0,45um) e sistema de filtração a vácuo.

- Lavar a biomassa com 10 mL salina fria (4C)

- Transferir a biomassa lavada para o tubo de estração contendo 2.5mL de metanol 50%(v/v) a -30C

- Estocar os tubos no freezer até extração

Método para extração de metabólitos voláteis:

- 5mL amostra +5µL 4-metil-2-pentanol (padrão interno) a uma concentração final de 10mg/L

- Adicionar 2 mL de  éter dimetila

- Agitar em Vortex vigorosamente por 1min

- Sonicar por 2 min

- Separar a camada superior por centrifugação a 3000rpm por 5 min

- Extrair a camada superior (approx 1,5mL) e concentrar200uL usando nitrogênio (gás).